## 3.X Дополнительный модуль предварительного тестирования мелкой моторики

В состав программной части АПК входит дополнительный модуль предварительного тестирования мелкой моторики кисти, предназначенный для оценки функционального состояния верхних конечностей пациента перед началом выполнения сценариев социальной реабилитации в виртуальной среде.

Модуль реализует диагностическую и рекомендательную функции и обеспечивает формирование количественной и качественной оценки выполнения моторных упражнений с последующим выбором оптимального сценария реабилитации.

### 3.X.1 Назначение модуля

Модуль предназначен для:

- оценки уровня развития мелкой моторики кисти и пальцев пациента;

- выявления нарушений координации, точности и амплитуды движений;

- формирования объективных метрик выполнения упражнений;

- классификации результатов выполнения;

- предоставления рекомендаций по выбору дальнейшего сценария реабилитации.

Модуль используется перед запуском основных VR-сцен и является подготовительным этапом взаимодействия пациента с системой.

### 3.X.2 Структура модуля

Модуль имеет модульную архитектуру и включает следующие компоненты:

Модуль тестовых упражнений мелкой моторики

Обеспечивает формирование и выполнение набора тестовых упражнений, направленных на оценку моторных функций кисти. Упражнения основаны на адаптированных элементах теста ARAT и включают сгибание и разгибание пальцев, захват, удержание объектов, координационные движения и повторяющиеся действия.

Модуль видеорегистрации и трекинга

Осуществляет получение данных о движениях пользователя с использованием видеокамеры и/или системы отслеживания рук. Модуль определяет положение кисти, пальцев, траекторию движения и временные параметры выполнения упражнений.

Модуль искусственного интеллекта

Выполняет анализ выполнения упражнений путем сравнения полученных данных с эталонными признаками корректного движения. Оценка осуществляется по параметрам амплитуды, плавности, устойчивости, времени выполнения, симметричности и количеству ошибок.

Модуль классификации результата

Осуществляет качественную оценку выполнения упражнений на основе результатов анализа. Классификация выполняется по следующим категориям:

- плохо — упражнение не выполнено или выполнено с выраженными нарушениями;

- средне — упражнение выполнено частично или с отклонениями;

- хорошо — упражнение выполнено корректно с допустимыми отклонениями.

Модуль расчета метрик

Формирует количественные показатели выполнения упражнений, включая:

- время выполнения;

- точность движения;

- амплитуду;

- стабильность положения кисти;

- количество ошибок;

- уровень потери трекинга;

- интегральный балл выполнения.

Расчет метрик выполняется по аналогии с системой оценки основной части АПК с учетом специфики моторных тестов.

Модуль рекомендаций

Формирует рекомендации по выбору сценария реабилитации на основе полученных результатов. Рекомендации определяют уровень сложности дальнейших заданий и необходимость предварительной подготовки.

### 3.X.3 Алгоритм работы модуля

Алгоритм функционирования дополнительного модуля включает следующие этапы:

- Инициализация модуля и подготовка оборудования (камера, система трекинга).

- Отображение инструкции пользователю.

- Выполнение набора тестовых упражнений.

- Регистрация и сохранение данных о движениях.

- Обработка и анализ данных с использованием модуля искусственного интеллекта.

- Расчет количественных метрик выполнения.

- Классификация результатов выполнения упражнений.

- Формирование рекомендаций по выбору сценария реабилитации.

- Вывод диагностической сводки пользователю и оператору.

### 3.X.4 Входные данные

Входными данными модуля являются:

- видеопоток с камеры;

- данные трекинга положения кистей и пальцев;

- параметры тестирования (выбранная рука, тип упражнения);

- временные характеристики выполнения упражнений.

### 3.X.5 Выходные данные

Выходными данными модуля являются:

- количественные метрики выполнения упражнений;

- категория оценки (плохо, средне, хорошо);

- интегральный балл;

- диагностическая сводка;

- рекомендации по выбору сценария реабилитации.

### 3.X.6 Связь с основной программой

Дополнительный модуль взаимодействует с основной программной частью АПК путем передачи результатов тестирования. Полученные данные используются для:

- рекомендация к выбору уровня сложности сценария;

- повышения эффективности реабилитационного процесса.